łomianki dr

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Nr spec.techn. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Łomianki |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | D.01.00.00. Roboty pomiarowe |  |  |  |  |
| 1 d.1 | D.01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe | km |  |  |
|  |  |  | 0.190 | km | 0.19 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 0.19 |
| 2 d.1 | D.01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | km |  |  |
|  |  |  | 0.190 | km | 0.19 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 0.19 |
| 2 |  | D.01.00.00. Odhumusowanie |  |  |  |  |
| 3 d.2 | D.01.02.02. | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 20cm | m3 |  |  |
|  |  |  | 16 | m3 | 16.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 16.00 |
| 4 d.2 | D.01.02.02. | KNNR 1 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. | m3 |  |  |
|  |  |  | 16 | m3 | 16.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 16.00 |
| 5 d.2 | D.01.02.02. | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za transport - odległość określa oferent | m3 |  |  |
|  |  |  | 16 | m3 | 16.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 16.00 |
| 3 |  | D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 6 d.3 | D.01.02.04. | KNNR 6 0803-08 | Rozbiórka chodników z bet kostki brukowej | m2 |  |  |
|  |  |  | 55 | m2 | 55.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 55.00 |
| 7 d.3 | D.01.02.04. | KNR AT-03 0102-04 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej | m3 |  |  |
|  |  |  | 24.5 | m3 | 24.50 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 24.50 |
| 8 d.3 | D.01.02.04. | KNNR 6 0806-02 | Rozbiórka krawęzników 15x30 z ławą betonową | m |  |  |
|  |  |  | 46 | m | 46.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 46.00 |
| 9 d.3 | D.01.02.04. | KNNR 6 0806-08 | Rozebranie - obrzeże betonowe o wym. 8x30cm | m |  |  |
|  |  |  | 46 | m | 46.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 46.00 |
| 10 d.3 | D.01.02.04. | KNR AT-03 0102-04 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 16 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 |  |  |
|  |  |  | 86 | m2 | 86.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 86.00 |
| 11 d.3 | D.01.02.04. | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie | m2 |  |  |
|  |  |  | 86 | m2 | 86.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 86.00 |
| 12 d.3 | D.01.02.04. | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką | m3 |  |  |
|  |  |  | (0.06*55+0.15*0.3*46+0.08*0.3*46+0.36*86)*1.25 | m3 | 46.79 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 46.79 |
| 13 d.3 | D.01.02.04. | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km | m3 |  |  |
|  |  |  | 46.79 | m3 | 46.79 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 46.79 |
| 14 d.3 | D.01.02.04. | KNR 4-04 1103-05 | Dodatek za transport - odległość określa oferent | m3 |  |  |
|  |  |  | 46.79 | m3 | 46.79 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 46.79 |
| 4 |  | D.02.00.00. Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 15 d.4 | D.02.01.01. | KNNR 1 0202-08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - 90% mechanicznie | m3 |  |  |
|  |  |  | 49*0.9 | m3 | 44.10 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 44.10 |
| 16 d.4 | D.02.01.01. | KNNR 1 0301-03 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. IV) - 10%ręcznie | m3 |  |  |
|  |  |  | 49*0.1 | m3 | 4.90 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 4.90 |
| 17 d.4 | D.02.01.01. | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za transport - odległość określa oferent | m3 |  |  |
|  |  |  | 49-12 | m3 | 37.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 37.00 |
| 18 d.4 | D.02.03.01 | KNNR 1 0407-01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów - 90%mechanicznie | m3 |  |  |
|  |  |  | 12*0.9 | m3 | 10.80 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 10.80 |
| 19 d.4 | D.02.03.01 | KNNR 1 0311-01 | Ręczne formowanie nasypów - 10%ręcznie | m3 |  |  |
|  |  |  | 12*0.1 | m3 | 1.20 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.20 |
| 5 |  | D.03.00.00. Regulacje |  |  |  |  |
| 20 d.5 | D.03.02.01a | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych | szt. |  |  |
|  |  |  | 9 | szt. | 9.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 9.00 |
| 21 d.5 | D.03.02.01a | KNR 2-31 1406-05 | Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych | szt. |  |  |
|  |  |  | 3 | szt. | 3.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 22 d.5 | D.03.02.01a | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja wysokościowa przewietrzaczy kanalizacyjnych | szt. |  |  |
|  |  |  | 6 | szt. | 6.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 6.00 |
| 6 |  | D.05.00.00. Nakładka bitumiczna |  |  |  |  |
| 23 d.6 | D.04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 |  |  |
|  |  |  | 100 | m2 | 100.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 100.00 |
| 24 d.6 | D.04.02.02. | KNNR 6 0112-05 | Warstwa mrozoochronna z pospółki – grub. 10cm | m2 |  |  |
|  |  |  | 10/0.1 | m2 | 100.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 100.00 |
| 25 d.6 | D.04.06.01. | KNNR 6 0109-01 | Warstwa podbudowy z chudego betonu cementowego – grub. 25 cm | m2 |  |  |
|  |  |  | 23/0.25 | m2 | 92.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 92.00 |
| 26 d.6 | D.04.03.01. | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 |  |  |
|  |  |  | 1115 | m2 | 1115.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1115.00 |
| 27 d.6 | D.04.08.01. | KNNR 6 0108-02 | Warstwa Wyrównawcza Warstwa wyrównawcza AC16W 35/50 gr. wg tabeli | t |  |  |
|  |  |  | 13.8*2.5 | t | 34.50 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 34.50 |
| 28 d.6 | D.04.03.01. | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 |  |  |
|  |  |  | 1115 | m2 | 1115.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1115.00 |
| 29 d.6 | D.05.03.05a. | KNNR 6 0309-02 | Warstwa ścieralna AC 11S PMB 45/80-55 gr.5 cm | m2 |  |  |
|  |  |  | 1115 | m2 | 1115.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1115.00 |
| 30 d.6 | D.04.03.01. | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 |  |  |
|  |  |  | 96.80 | m2 | 96.80 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 96.80 |
| 31 d.6 | D.05.03.05a. | KNNR 6 0309-02 | Warstwa ścieralna AC 11S PMB 45/80-55 gr. 5 cm - Włączenie warstwą ścieralną w stan istniejący | m2 |  |  |
|  |  |  | 4.84/0.05 | m2 | 96.80 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 96.80 |
| 7 |  | D.05.00.00. Odtworzenie nawierzchni po kanale sanitarnym |  |  |  |  |
| 32 d.7 | D.04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 |  |  |
|  |  |  | 86 | m2 | 86.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 86.00 |
| 33 d.7 | D.04.04.02. | KNNR 6 0113-05 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 – grub. 20 cm | m2 |  |  |
|  |  |  | 86 | m2 | 86.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 86.00 |
| 34 d.7 | D.04.03.01. | KNR AT-03 0202-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 | m2 |  |  |
|  |  |  | 86 | m2 | 86.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 86.00 |
| 35 d.7 | D.04.07.01. | KNNR 6 0110-02 | Warstwa podbudowy zasadniczej AC 22 P – grub. 9 cm | m2 |  |  |
|  |  |  | 86 | m2 | 86.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 86.00 |
| 8 |  | D.05.00.00. Zjazdy z betonowej kostki brukowej |  |  |  |  |
| 36 d.8 | D.04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 |  |  |
|  |  |  | 46 | m2 | 46.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 46.00 |
| 37 d.8 | D.04.02.02. | KNNR 6 0112-05 | Warstwa mrozoochronna z pospółki – grub. 10cm | m2 |  |  |
|  |  |  | 46 | m2 | 46.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 46.00 |
| 38 d.8 | D.04.04.02. | KNNR 6 0113-05 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 – gr. 15 cm | m2 |  |  |
|  |  |  | 46 | m2 | 46.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 46.00 |
| 39 d.8 | D.05.03.23. | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia - betonowa kostka brukowa typu „behaton” kolor czerwony – grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 |  |  |
|  |  |  | 46 | m2 | 46.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 46.00 |
| 40 d.8 | D.08.01.01. | KNNR 6 0403-03 | Opornik betonowy na podsypce cementowo piaskowej gr 3 cm i ławie betonowej C12/15; F=0,035m2 | m |  |  |
|  |  |  | 25 | m | 25.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 25.00 |
| 9 |  | D.05.00.00. Chodnik |  |  |  |  |
| 41 d.9 | D.04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 |  |  |
|  |  |  | 135 | m2 | 135.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 135.00 |
| 42 d.9 | D.04.02.02. | KNNR 6 0112-05 | Warstwa podsypki z piasku grubego gr 10 cm | m2 |  |  |
|  |  |  | 135 | m2 | 135.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 135.00 |
| 43 d.9 | D.05.03.23. | KNNR 6 0502-02 | Chodnik z bet. Kostki brukowej szarej behaton kolor szary gr. 6 cm na podsypce cem-piaskowej RM -2,5 MPa gr 10 cm | m2 |  |  |
|  |  |  | 135 | m2 | 135.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 135.00 |
| 10 |  | D.07.00.00. Organizacja ruchu i elementy bezpieczeństwa na drodze |  |  |  |  |
| 44 d.10 | D.07.02.01. | KNNR 6 0808-08 | Rozbiórka słupków z znakami | szt |  |  |
|  |  |  | 6 | szt | 6.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 6.00 |
| 45 d.10 | D.07.02.01. | KNNR 6 0702-01 | Projektowane. Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. |  |  |
|  |  |  | 13 | szt. | 13.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 13.00 |
| 46 d.10 | D.07.02.01. | KNNR 6 0702-04 | Pionowe znaki drogowe - projektowane - znaki projektowane małe (folia typ I) | szt. |  |  |
|  |  |  | 2+2+1+2+1 | szt. | 8.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 8.00 |
| 47 d.10 | D.07.02.01. | KNNR 6 0702-04 | Pionowe znaki drogowe - projektowane - znaki projektowane średnie (folia typ I,A-7,B-2,D-6 folia typ II) | szt. |  |  |
|  |  |  | 2+2+2+2 | szt. | 8.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 8.00 |
| 48 d.10 | D.07.02.01. | KNNR 6 0702-04 | Pionowe znaki drogowe - projektowane - tabliczki odległości | szt. |  |  |
|  |  |  | 3 | szt. | 3.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 49 d.10 | D.07.01.01. | KNNR 6 0705-03 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chemoutwardzalną | m2 |  |  |
|  |  |  | 3.6+1+19.44+25+8.25+4.5 | m2 | 61.79 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 61.79 |
| 11 |  | D.08.00.00. Krawężniki i obrzeża |  |  |  |  |
| 50 d.11 | D.08.01.01. | KNNR 6 0403-04 | Krawężnik betonowy na podsypce cem-piaskowej Rm=2,5MPa gr 3 cm i ławie betonowej C12/15 F=0,055 m2 | m |  |  |
|  |  |  | 46 | m | 46.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 46.00 |
| 51 d.11 | D.08.01.01. | KNNR 1 0412-02 | Warstwa wyrównawcza z pospółki pod ławy betonowe | m3 |  |  |
|  |  |  | 5.5 | m3 | 5.50 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 5.50 |
| 52 d.11 | D.08.02.01 | KNNR 6 0503-03 | Nawierzchnia z płyt betonowych o wym. 40x40x6,5cm z wypustkami kolor żółty na podsypce cementowo- piaskowej | m2 |  |  |
|  |  |  | 11 | m2 | 11.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 11.00 |
| 53 d.11 | D.08.03.01. | KNNR 6 0404-05 | Obrzeże 8x30 na podsypce cem-piask Rm=2,5 MPa gr 5 cm | m |  |  |
|  |  |  | 43 | m | 43.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 43.00 |
| 54 d.11 | D.08.05.01. | KNNR 6 0606-03 | Ścieki betonowe przykrawężnikowe prefabrykowane na podsypce cem-pias Rm=2,5 MPa 3 cm, ława betonowa F=0,056m2 | m |  |  |
|  |  |  | 65 | m | 65.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 65.00 |
| 12 |  | D.09.00.00. Zieleń drogowa |  |  |  |  |
| 55 d.12 | D.09.01.01. | KNNR 1 0501-02 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV | m2 |  |  |
|  |  |  | 10/0.1 | m2 | 100.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 100.00 |
| 56 d.12 | D.09.01.01. | KNNR 1 0507-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm. | m2 |  |  |
|  |  |  | 100 | m2 | 100.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 100.00 |
| 57 d.12 | D.09.01.01. | KNR 2-21 0703-02 | Pielęgnacja nawierzchni trawiastych | m2 |  |  |
|  |  |  | 100 | m2 | 100.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 100.00 |
| 13 |  | D.00.00.00. Regulacje nawierzchni i elementów jezdni |  |  |  |  |
| 58 d.13 | D.04.01.01. | KNNR 6 0803-08 | Regulacja zjazdów z bet kostki brukowej - rozebranie | m2 |  |  |
|  |  |  | 50 | m2 | 50.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 50.00 |
| 59 d.13 | D.05.03.23. | KNNR 6 0502-03 | Regulacja zjazdów z bet kostki brukowej - ułożenie | m2 |  |  |
|  |  |  | 50 | m2 | 50.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 50.00 |
| 60 d.13 | D.04.01.01. | KNNR 6 0803-08 | Regulacja wysokościowa ist. chodników z bet kostki brukowej - rozebranie | m2 |  |  |
|  |  |  | 190 | m2 | 190.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 190.00 |
| 61 d.13 | D.05.03.23. | KNNR 6 0502-02 | Regulacja wysokościowa ist. chodników z bet kostki brukowej - ułożenie | m2 |  |  |
|  |  |  | 190 | m2 | 190.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 190.00 |
| 62 d.13 | D.08.03.01. | KNR 2-31 1203-05 | Regulacja wysokościowa ist. obrzeży | m |  |  |
|  |  |  | 70 | m | 70.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 70.00 |
| 63 d.13 | D.08.01.01. | KNR 2-31 1201-03 | Regulacja ist. Krawężników 15x30 | m |  |  |
|  |  |  | 158 | m | 158.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 158.00 |
| 64 d.13 | D.08.02.01 | KNR 2-31 1205-04 | Regulacja ist. poboczy z płyt EKO | m2 |  |  |
|  |  |  | 40 | m2 | 40.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 40.00 |